Uchwała Nr ………………..

#### Rady Gminy Brenna

z dnia ……………… 2024 r.

w sprawie zintegrowanego planu inwestycyjnego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 37ea ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2024 r., poz. 1130), po stwierdzeniu, że zintegrowany plan inwestycyjny jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna przyjętego uchwałą Nr XXI/237/17 z dnia 13 lipca 2017 r., Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

# Rozdział I. Ustalenia ogólne

§ 1

- Uchwala się zintegrowany plan inwestycyjny dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej, zwany dalej planem.

- Plan obejmuje obszar położony w rejonie góry Kotarz w gminie Brenna, w granicach ustalonych na rysunku planu, które zostały oznaczone zgodnie z uchwałą Nr …………….  z dnia ………………r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- Załączniki Nr 1 i Nr 2, stanowiące rysunki planu, sporządzone na mapie w skali 1:2000 pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiące integralną część uchwały;

- Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Brenna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – niestanowiący ustaleń planu.

- Załącznik Nr 4 – dane przestrzenne.

§ 2

- Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- terenie – należy rozumieć teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i liczbowym;

- przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalony planem rodzaj użytkowania, zagospodarowania lub zabudowy terenu;

- przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania, zagospodarowania lub zabudowy terenu podporządkowanego i nie mogącego kolidować z ustalonym planem przeznaczeniem terenu;

- wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość zabudowy, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

- powierzchni użytkowej – należy przez to rozumieć sumę powierzchni pomieszczeń budynku służących do zaspokajania potrzeb związanych z jego przeznaczeniem, mierzoną po wewnętrznym obrysie pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych), z wyjątkiem powierzchni piwnic, klatek schodowych oraz szybów dźwigów;

- dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu istniejące i projektowane dojazdy, zapewniające obsługę terenów inwestycji przez dostęp do dróg publicznych;

- przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

- Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi, a w przypadku braku tych definicji zgodnie z powszechnie przyjętym znaczeniem tych pojęć.

§ 3

  - Rysunki planu zawierają następujące oznaczenia graficzne:

- granica obszaru objętego planem;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- przeznaczenie terenów wraz z numerami i oznaczeniami literowymi dotyczącymi przeznaczenia terenów:

|  | US | - | tereny usług sporu i rekreacji, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOP | - | teren parkingu; |
|  | ZN | - | teren zieleni naturalnej, |
|  | WS | - | teren wód powierzchniowych śródlądowych, |
|  | KDD | - | teren drogi dojazdowej; |

- granice Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych nr 348 „Warstw Godula (Beskid Śląski)”;

- granice Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego;

- granice otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,

- granice obszaru osuwisk nieaktywnych wraz z numerem indentyfikacyjnym wg SOPO.

  - Każdy teren o różnym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania i zabudowy na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały wyróżniono symbolem liczbowo-literowym, bądź liczbowo-literowo-liczbowym, np.: 2UT, gdzie pierwsza liczba oznacza numer porządkowy terenu wyróżniający go spośród pozostałych terenów, symbol literowy oznacza podstawowe przeznaczenie terenu według symboli zapisanych w §3 ust. 1 pkt 4 uchwały.

§ 4

      - Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- Poza ustalonymi przeznaczeniami dla poszczególnych terenów w rozdziale II – Ustalenia szczegółowe, w całym obszarze planu dopuszcza się lokalizowanie dojazdów niewydzielonych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, uwzględniając przepisy odrębne w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

- dopuszcza się lokalizację budynków zwróconych ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

      - Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

      - magazynowanie odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością dopuszcza się wyłącznie w specjalnie wyznaczonym miejscu, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach,

      - zakaz magazynowania odpadów innych niż odpady powstające w związku działalnością;

- w obszarze planu położonym w granicach obszaru Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych  (Nr 348) "Zbiornik Warstw Godula (Beskid Śląski)" ustala się obowiązek stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających ujemny wpływ na stan jakościowy wód;

- nakaz zapewnienia ciągłości przepływu istniejących cieków, z możliwością ich przebudowy i zmiany przebiegu;

- wskazuje się na rysunku planu granice obszarów osuwisk nieaktywnych wraz z numerami identyfikacyjnymi wg. SOPO, zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi;

- przy realizacji obiektów budowlanych oraz pracach ziemnych w granicach obszarów osuwisk nieaktywnych, oznaczonych na rysunku planu, o których mowa w pkt 4, nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geotechnicznych;

- nakaz uwzględnienia położenia obszaru objętego planem w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jego otuliny, zgodnie z pozostałymi ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale;

- wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektromagnetycznymi należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska.

      - Ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:

    - nie określa się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

    - dla przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

      - minimalna wielkość działek – 800 m2,

      - minimalna szerokość frontów działek – 18 m,

      - kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 80-120 stopni.

      - Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

          - inwestycje realizować projektując proporcjonalną liczbę miejsc parkingowych, jednak nie mniej niż określona w poniższej tabeli:

| Funkcja obiektu | Minimalna liczba miejsc parkingowych |
| --- | --- |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne | 1 miejsce / 1 lokal mieszkalny |
| Budynki mieszkalne wielorodzinne | 1 miejsce / 1 lokal mieszkalny |
| Usługi handlu |  |
| Do 100 m2 pow. sprzedaży | 1.5 miejsca / 50 m2 pow. sprzedaży |
| Do 400 m2 pow. sprzedaży | 1.2 miejsca / 25 m2 pow. sprzedaży |
| Do 2000 m2 pow. sprzedaży | 1 miejsce / 20 m2 pow. sprzedaży |
| Usługi hotelarskie |  |
| Do 50 miejsc noclegowych | 1 miejsce / 3 miejsca noclegowe |
| Powyżej 50 miejsc noclegowych | 1 miejsce / 2 miejsca noclegowe |
| Usługi gastronomii |  |
| Do 100m2 pow. sali konsumpcyjnej | 1 miejsce / 10 m2 pow. sali kons. |
| Pow. 100m2 pow. sali konsump. | 1 miejsce / 8 m2 pow. sali kons. |
| Usługi kultury |  |
| Muzea i galerie | 1 miejsce / 50 m2 pow. wystawien. |
| Kina | 1 miejsce / 10 m2 pow. sali kinowej |
| Administracja | 1 miejsce / 25 m2 pow. biurowej |
| Zakłady produkcyjne i usługowo – produkcyjne | Dobierać indywidualnie w dostosowaniu do poszczególnych lokalizacji |
| Obiekty sportowe |  |
| Ośrodki narciarskie |  |

          - dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania w formie wydzielonych zatok lub wyznaczonych miejsc postojowych, a także w budynkach garażowych;

          - poza drogami publicznymi, ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100;

- 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;

          - ustala się w zakresie architektury:

- geometria dachów:

  - płaskie, jedno, dwu lub wielospadowe, o nachyleniu głównej połaci dachowej do 45 stopni,

  - dopuszcza się realizację facjatek, lukarn i doświetleń,

  - dopuszcza się realizację dachów jednospadowych, lokalizowanych przy granicy, wyłącznie z zachowaniem kierunku spadku głównej połaci do środka działki,

- pokrycie dachu – dachówki, różne materiały i elementy o fakturze dachówek lub imitacji gontu, blachy płaskie, faliste, gont, strzechy; w kolorze czerwieni, brązu, zieleni, grafitu z ich odcieniami, dachy zielone.

      - Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- obsługa obszaru planu przez istniejący i projektowany układ drogowy;

- dojazd do działek budowlanych: bezpośrednio z drogi publicznej lub za pośrednictwem dojazdów niewydzielonych;

- miejsca parkingowe i postojowe należy realizować zgodnie z § 4 ust. 4 pkt. 1-3 niniejszej uchwały.

      - Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- w zakresie wodociągów:

- zaopatrzenie w wodę poprzez istniejącą sieć wodociągową gminy,

- możliwość rozbudowy systemu stosownie do potrzeb socjalno-bytowych oraz celów gaśniczych,

- dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze źródeł indywidualnych (ujęcia lokalne, studnie, zbiorniki wodne małej retencji, zbiorniki naśnieżania),

- przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

- w zakresie kanalizacji sanitarnej:

- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem indywidualnych rozwiązań, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych w tym zakresie;

- w zakresie kanalizacji deszczowej:

- odprowadzenie wód opadowych poprzez indywidualne rozwiązania, z zastrzeżeniem zapewnienia pełnej ochrony przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby, z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych,

- dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń oczyszczających, zbiorników retencyjno-odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni wód opadowych, usytuowanych w obrębie działki budowlanej,

- dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingów powyżej 0,1 ha, obowiązek realizacji kanalizacji opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

- w zakresie gazownictwa:

      - indywidualne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w gaz,

      - dopuszcza się lokalizację nowych oraz przebudowę i modernizację obiektów, urządzeń i linii gazociągów przesyłowych oraz sieci gazowniczych;

- w zakresie elektroenergetyki:

- podstawowe zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą sieć elektroenergetyczną,

- od sieci elektroenergetycznej utrzymuje się strefy, określone w przepisach odrębnych

- dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu przepisów odrębnych odnoszących się do odnawialnych źródeł energii,

- dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń kogeneracyjnych, wykorzystywanych do zaopatrywania odbiorców w  energię elektryczną;

- w zakresie ciepłownictwa:

- ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne  bądź grupowe rozwiązania grzewcze, przy zastosowaniu źródeł ciepła przyjaznych środowisku, niepowodujących przekroczenia dopuszczalnych norm i standardów zanieczyszczeń powietrza,

- dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu przepisów odrębnych odnoszących się do odnawialnych źródeł energii,

- dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń kogeneracyjnych, wykorzystywanych do zaopatrzenia odbiorców w ciepło;

- w zakresie telekomunikacji:

  - zaopatrzenie w sieć teletechniczną poprzez wykorzystanie i rozbudowę istniejącej sieci zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie,

  - dopuszcza się w całym obszarze planu realizację inwestycji z zakresu łączności publicznej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- w obszarze objętym planem dopuszcza się zmianę przebiegu sieci, budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów odrębnych w tym zakresie;

- wysokość obiektów infrastruktury technicznej - dostosować do wymogów technologicznych obiektu, jednak nie większa niż 25 m, za wyjątkiem pkt 10;

- dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o maksymalnej wysokości zabudowy 50 m.

      - Ustalenia w zakresie stawek procentowych:

Dla terenów US, KOP i ZN ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości …%;

      - Na obszarze objętym planem nie występują:

- tereny i obszary górnicze;

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

- krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

      - Na obszarze objętym planem nie określa się:

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

- granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości;

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

- sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział II. Ustalenia szczegółowe

§ 5

            - Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1US, dla którego ustala się:

  - przeznaczenie  terenu - usługi sportu i rekreacji;

  - przeznaczenie uzupełniające terenu - teren łąk i pastwisk;

  - szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

teren przeznaczony pod usługi sportu i rekreacji w zakresie realizacji wieży widokowej oraz tras narciarskich wraz z niezbędną infrastrukturą, użytkowany okresowo jako łąki i pastwiska;

  - Wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej – 10%;

- wartość nadziemnej intensywności zabudowy:

  - maksymalna – 0,1

  - minimalna – dowolna;

- maksymalna wysokość zabudowy – 40 m;

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 80%.

§ 6

            - Wyznacza się tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 2US, 3US, 4US i 5US, dla których ustala się:

  - przeznaczenie terenów - usługi sportu i rekreacji;

  - przeznaczenie uzupełniające terenów – tereny łąk i pastwisk;

  - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- tereny przeznaczone pod usługi sportu i rekreacji w zakresie realizacji tras narciarskich wraz z wyciągami, kolejami linowymi i niezbędną infrastrukturą, użytkowanymi okresowo jako łąki i pastwiska;

  - Wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej – 80%;

- wartość nadziemnej intensywności zabudowy:

  - maksymalna – 1,0,

  - minimalna – dowolna;

- maksymalna wysokość zabudowy – 20 m, z zastrzeżeniem lit. d;

- maksymalna wysokość słupów kolei linowych i wyciągów narciarskich do 25 m;

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20%.

§ 7

            - Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem: 6US, dla którego ustala się:

  - przeznaczenie terenu  - usługi sportu i rekreacji;

  - przeznaczenie uzupełniające terenu:

- teren zabudowy zagrodowej,

- teren nieskalsyfikowany – teren zbiornika wodnego i magazynów wody.

  - szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

- teren przeznaczony pod usługi sportu i rekreacji w zakresie realizacji i tras narciarskich wraz z wyciągami, kolejami linowymi i niezbędną infrastrukturą, z dopuszczeniem realizacji zbiorników wodnych i magazynów wody, a także zabudowy zagrodowej z wyłączeniem funkcji mieszkaniowej;

  - wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej – 20%;

- wartość nadziemnej intensywności zabudowy:

  - maksymalna – 0,1,

  - minimalna – dowolna;

- maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, z zastrzeżeniem lit. d;

- maksymalna wysokość słupów kolei linowych i wyciągów narciarskich do 25 m;

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 80%.

§ 8

            - Wyznacza się tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: 7US, 8US, dla których ustala się:

  - przeznaczenie terenów - usługi sportu i rekreacji;

  - przeznaczenie uzupełniające terenów – tereny łąk i pastwisk;

  - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- tereny przeznaczone pod usługi sportu i rekreacji w zakresie realizacji i tras narciarskich wraz z wyciągami, kolejami linowymi i niezbędną infrastrukturą, użytkowanymi okresowo jako łąki i pastwiska;

  - Wskaźniki zagospodarowania terenów i zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej – 10%;

- wartość nadziemnej intensywności zabudowy:

  - maksymalna – 0,1,

  - minimalna – dowolna;

- maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, z zastrzeżeniem lit. d;

- maksymalna wysokość słupów kolei linowych i wyciągów narciarskich do 25 m;

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 80%.

§ 9

            - Wyznacza się teren parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KOP, dla którego ustala się:

  - przeznaczenie terenu  - parking;

  - wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej – 80%;

- wartość nadziemnej intensywności zabudowy:

  - maksymalna – 3,0,

  - minimalna – dowolna;

- maksymalna wysokość zabudowy – 20 m;

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20%.

§ 10

            - Wyznacza się teren zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1ZN, dla którego ustala się:

  - przeznaczenie  terenu - zieleń naturalna;

  - przeznaczenie uzupełniające terenu:

- teren łąk i pastwisk,

- teren usług sportu i rekreacji;

  - szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

- teren przeznaczony pod zieleń naturalną oraz łąki i pastwiska, z dopuszczeniem realizacji kolei linowych i tras narciarskich wraz z wyciągami, użytkowanymi okresowo;

  - wskaźniki zagospodarowania terenu i zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalny udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej – 10%;

- wartość nadziemnej intensywności zabudowy:

  - maksymalna – 0,01,

  - minimalna – dowolna;

- maksymalna wysokość zabudowy – 16 m, z zastrzeżeniem lit. d;

- maksymalna wysokość słupów kolei linowych i wyciągów narciarskich do 25 m;

- minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 80%.

§ 11

- Wyznacza się teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem: 1WS, dla którego ustala się przeznaczenie pod teren wód powierzchniowych śródlądowych.

§ 12

            - Wyznacza się teren drogi publicznej klasy D -  dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD, z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy D (dojazdowa).

            - Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 13

            - Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KR, z podstawowym przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

- Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział III. Ustalenia końcowe

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Gminy Brenna

ZAŁĄCZNIK NR  3

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY BRENNA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Rada Gminy Brenna

rozstrzyga

o sposobie realizacji zapisanych w zintegrowanym planie inwestycyjnym dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych w tym ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

§ 1. W związku z uchwaleniem zintegrowanego planu inwestycyjnego la obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej przewiduje się poniesienie następujących nakładów na infrastrukturę:

- budowa drogi publicznej,

- rozbudowa sieci infrastruktury technicznej,

- odszkodowania dotyczące wykupu nieruchomości pod cele publiczne.

§ 2. Zadania finansowane będą ze środków własnych gminy, środków i funduszy zewnętrznych oraz środków podmiotów prywatnych.

§ 3. Realizacja inwestycji wymienionych w § 1 odbywać się będzie sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.